PRILOGA 1

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za livarne železa s proizvodno zmogljivostjo 20 ali več ton na dan

| Parameter | Tehnološka enota | Mejna vrednost |
| --- | --- | --- |
| celotni prah |  | 20 mg/m3 () |
| PCDD/F | peči za taljenje | 0,1 ng/m3 |
| vsota anorganskih delcev: I. nevarnostna skupina II. nevarnostna skupina III. nevarnostna skupina |  | 0,05 mg/m3 0,5 mg/m3 1,0 mg/m3 |
| anorganske snovi v plinastem stanju: |  |  |
| fluor in njegove spojine, izražene kot HF |  | 3 mg/m3 |
| ogljikov monoksid | obločna peč | 200 mg/m3 |
|  | kupolne peči na vroč zrak | 1000 mg/m3 |
|  | rotacijska peč | 30 mg/m3 |
| žveplovi oksidi, izraženi kot SO2 | kupolne peči na vroč zrak | 100 mg/m3 |
|  | kupolne peči na mrzel zrak | 400 mg/m3 |
|  | rotacijska peč | 130 mg/m3 |
|  | regeneracija kemično vezanih peskov | 120 mg/m3 |
| dušikovi oksidi, izraženi kot NO2 | kupolne peči na vroč zrak | 200 mg/m3 |
|  | kupolne peči na mrzel zrak | 70 mg/m3 |
|  | brez koksne kupolne peči | 400 mg/m3 |
|  | obločna peč | 50 mg/m3 |
|  | rotacijska peč | 250 mg/m3 |
|  | regeneracija kemično vezanih peskov | 150 mg/m3 |
| organske spojine v plinastem stanju: |  |  |
| amini: masni pretok koncentracija | priprava form in jeder | 25 g/h 5 mg/m3 |
| TOC | kupolne peči na mrzel zrak | 20 mg/m3 |
| benzen: masni pretok koncentracija | priprava form in jeder, litje in iztres ulitkov | 5 g/h 5 mg/m3 |

PRILOGA 2

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za livarne železa s proizvodno zmogljivostjo več kot 2 toni in manj kot 20 ton na dan

| Parameter | Mejna vrednost |
| --- | --- |
| celotni prah: pri masnem pretoku pod 0,2 kg/h pri masnem pretoku nad 0,2 kg/h | 150 mg/m3 20 mg/m3 |

(?)  Pri trajnih meritvah kot dnevno povprečje.