Na podlagi 69. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. …) minister za notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
    o normativih za izgradnjo in opremljenost policijskih prostorov za pridržanje

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Normativi za gradnjo, adaptacijo in opremo prostorov za pridržanje določajo pogoje, ki jih morajo pri projektiranju, gradnji in adaptacijah upoštevati načrtovalci, projektanti, izvajalci gradbenih in adaptacijskih del ter opremljevalci prostorov za pridržanja.

(2) Pri adaptacijah obstoječih prostorov je dovoljeno odstopanje od normativov za gradnjo, adaptacijo in opremo prostorov za pridržanje glede:

- tlorisa prostora, ki je lahko manjši za največ 15 %;

- svetle višine prostora, ki je lahko manjša za največ 10%;

- naravne razsvetljave,  če je zaradi lege prostora ni mogoče zagotoviti (nadomestiti z umetno razsvetljavo);

- prostora za gibanje na prostem, če ga zaradi tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti.

( 3) Glede na dolžino trajanja pridržanja in druge okoliščine, so normativi za izvajanje pridržanja prilagojeni izvajanju pridržanja v:

I. prostorih za pridržanje oseb do 12 ur

II. prostorih za pridržanje oseb nad 12 ur

III. centrih za pridržanje

PROSTORI ZA PRIDRŽANJE DO 12 UR

2. člen

(1) V teh prostorih so osebe lahko pridržane do 12 ur.

(2) Prostori za pridržanje morajo biti urejeni tako, da izpolnjujejo splošne varnostne, bivalne, zdravstvene ter higienske pogoje bivanja.

(3) Varnostni pogoji morajo pridržani osebi onemogočiti  pobeg, napad na drugo osebo in  nenamerne  samopoškodbe.

(4) Bivalni pogoji morajo pridržani osebi zagotavljati mikroklimatske in druge razmere v skladu s splošnimi predpisi.

(5) Zdravstveni pogoji morajo pridržani osebi zagotavljati ustrezno fizično počutje, z najmanjšim možnim tveganjem za zadušitev, prehlad ali podhladitev.

(6) Higienski pogoji zagotavljajo ureditev sanitarij. Vzdrževanje reda in čistoče je urejeno v posebnem aktu.

Normativna razdelitev prostora za pridržanje

3. člen

V prostoru za pridržanje veljajo normativi za:

- lokacijo;

- velikost;

- stene, strop in tla;

- prezračevanje;

- ogrevanje;

- naravno, umetno in mešano razsvetljavo,

- sanitarije;

- vrata;

- ležišče;

- predprostor.

Lokacija prostora za pridržanje

4. člen

(1) Prostor za pridržanje mora biti na takem mestu, da je lahko dostopen z intervencijskimi vozili in da po možnosti niso potrebne stopnice. Zato je najprimerneje, da je vhod v isti višini kot dostopne poti.

(2) Pri projektiranju novogradenj moramo upoštevati, da prostor za pridržanje ni:

- v kleteh, kjer obstaja možnost vdora podtalnice,

- v vlažnih prostorih,

- poleg prostora, v katerem je agregat,

- poleg skladišča orožja in opreme,

- poleg prostora za službenega psa.

Velikost prostora za pridržanje

5. člen

Prostor za pridržanje mora biti naslednje velikosti:

- prosta talna površina (brez opreme in sanitarnega dela): najmanj 6 m2, če je prostor namenjen pridržanju samo ene osebe, za vsako naslednjo pridržano osebo pa dodatno najmanj 1 m2,

- talna površina sanitarnega dela: najmanj 0,9 x 1,0 m,

- svetla višina prostora: najmanj 2,5 m.

Stene, strop in tla prostora za pridržanje

6. člen

(1) Stene, strop in tla prostora za pridržanje ne smejo vpijati vlage, gradbeni elementi morajo ostati vedno suhi.

(2) zunanje in notranje stene morajo:

- biti zidane iz modularne opeke, debeline najmanj 24 cm, ali železobetonske, debeline najmanj 12 cm;

- biti ometane in zglajene s klasično malto ali z izravnalno maso;

- imeti končni površinski sloj iz vodoodpornega premaza do stropa;

- vsi notranji robovi prostora pa morajo biti zaobljeni in nikjer ne smejo izstopati osti robovi.

(3) predelna stena med sanitarijami in bivalnim delom prostora za pridržanje mora biti:

- debela najmanj 12 cm, zidana iz opeke nf, ojačena z rebrasto armaturo, preseka 10 mm v vsaki vrsti;

- klasično ometana z malto in z zaobljenimi zglajenimi notranjimi robovi, iz betona z armaturo, preseka 10 mm;

- visoka 1 m in z naraščajočim naklonom 45 stopinj (priloga 1);

- končni površinski sloj iz keramike do višine 1,5 m ali iz vodoodpornega premaza.

(4) Tla ne smejo drseti in ne smejo prepuščati vode. lahko so keramična ali iz zglajenega betonskega estriha in premazana z vodoodpornim materialom.

Prezračevanje prostora za pridržanje

7. člen

(1) Prostor za pridržanje se praviloma prezračuje vzgonsko. Če vzgonsko prezračevanje ni možno, se zagotovi prisilno prezračevanje. Zagotoviti je potrebno 4- do 8-kratno menjavo zraka prostora za pridržanje na eno uro, z možnostjo stopnje regulacije pretoka zraka.

(2) Prezračevalne odprtine v prostoru za pridržanje morajo biti zgrajene diagonalno, tako da je dotok svežega zraka pri tleh in odvod zraka nad sanitarijami.

(3) Prezračevalne odprtine morajo biti v prostoru za pridržanje poravnane s steno, tako da ni izstopajočih delov, in zaprte s perforirano pločevino, debeline 2 mm, katere luknjice so premera največ 6 mm. Na prezračevalne odprtine je lahko pločevina pritrjena s kovičenjem, varjenjem in imbus ali torks vijaki. (priloga 2)

(4) Prezračevalne odprtine morajo biti na takem mestu, da pridržana oseba skozi njih ne more komunicirati z okoljem.

(5) Pri prisilnem prezračevanju morajo biti vse električne naprave (ventilatorji, klimatske naprave, stikala) zunaj prostora za pridržanje, tako da pridržana oseba do njih nima dostopa.

Ogrevanje prostora za pridržanje

8. člen

(1) V prostoru za pridržanje je praviloma talno gretje ali toplovodni cevni registri, ki so nameščeni pod ležiščem. Prostor se lahko ogreva tudi z vpihovanjem toplega zraka skozi prezračevalne kanale.

(2) Ogrevanje je lahko tudi talno ali pa je pod ležiščem urejen toplovodni cevni register.

(3) Ogrevanje se mora regulirati zunaj prostora za pridržanje, ločeno za vsak prostor posebej in tako, da pridržana oseba nima dostopa do naprave za regulacijo ogrevanja.

(4) Temperatura zraka v prostoru za pridržanje je v ogrevalni sezoni praviloma 21 stopinj C, vendar ne manj kot 18 stopinj. Pri vseh novogradnjah se priporoča vgradnja temperaturnega tipala do višine 1 m. (priloga 3)

Naravna, umetna in mešana razsvetljava prostora za pridržanje

9. člen

(1) Svetlobna odprtina mora biti odporna proti vlomu in razbitju. Ne sme se odpirati. Kadar je do svetlobne odprtine dostop prost, mora biti zaprta z mlečnim oz. neprozornim protivlomnim steklom. (priloga 4) Velikost svetlobne odprtine naj bo najmanj 1/8 talne površine prostora.

(2) Z naravno razsvetljavo moramo v sredini prostora zagotoviti osvetljenost 30 - 50 lx, z umetno razsvetljavo 50 - 80 lx, z mešano razsvetljavo pa najmanj 60 lx.

(3) Umetna razsvetljava se zagotovi s svetlobnim telesom nad vhodnimi vrati v prostor za pridržanje (priloga 5). Svetlobno telo mora biti zaščiteno s protivlomnim steklom. Velikost  odprtine mora biti 0,15 x 0,45 m.

(4) Stikalo za luč mora biti zunaj prostora za pridržanje, na hodniku ob glavnih vratih v prostor za pridržanje.

Sanitarije prostora za pridržanje

10. člen

(1) Sanitarije morajo biti v prostoru za pridržanje ločene od bivalnega dela, s predelno steno debeline 12 cm, ki je gladko obdelana in, z zaobljenimi robovi. Notranjost sanitarnega prostora je lahko obdelana s keramiko ali z vodoodpornim premazom.

(2) Za izplakovanje počepnika mora biti vgrajen podometni kotliček za vodo z utornim gumbom (priloga 6), tako da

ga pridržana oseba lahko izplakuje sama. Utorni pritisni gumb mora biti poravnan s steno in mora količinsko omejevati pretok vode.

(3) V prostoru za pridržanje je lahko tudi školjka iz nerjaveče pločevine, ki mora biti trdno pritrjena na tla ali steno.

(4) V sanitarnem delu mora biti tudi nosilec za toaletni papir – obdelana odprtina v steni. (priloga 7)

(5) V prostoru za pridržanje mora biti umivalnik s tekočo vodo, ki ga ni možno razbiti. Topla voda ni obvezna. Pipa mora imeti regulator pretoka vode (pritisni tlačni ventil).

(6) Uporabljajo se lahko tudi kombinirani elementi iz nerjaveče pločevine (kombinacije WC školjke in umivalnika).

Vrata prostora za pridržanje

11. člen

(1) Vrata v prostor za pridržanje morajo biti kovinska (priloga 8 in 9), velikosti 0,90–1,10 x 2,00 m. Vgrajena morajo biti tako, da v  prostoru za pridržanje ni izpostavljenih robov podboja, ki mora biti poravnan s steno.

(2) Če so vrata dvokrilna, morajo imeti notranja med kovinskimi cevmi privarjeno perforirano pločevino ali močno vpeto protivlomno steklo, debeline 12 mm, ki pri odprtih zunanjih vratih omogoča nadzor nad pridržano osebo. Premer luknjic v perforirani pločevini ne sme presegati 6 mm.

(3) Notranja vrata se morajo zapirati z dvojnim zapahom.

Oprema za komuniciranje in nadzor prostora za pridržanje

12. člen

(1) Vsa oprema za komuniciranje in nadzor prostora za pridržanje mora biti vgrajena podometno in zaščitena tako, da je ni možno poškodovati ali nasilno odstraniti. Naprave, v prostoru za pridržanje (domofon, kamera…) morajo delovati z napetostjo, ki je nižja od 50 V izmeničnega toka ali nižja od 75 V enosmernega toka.

(2) Govorna naprava mora imeti mikrofon, zvočnik in pozivno tipko z napisom: »GOVORNA NAPRAVA« (priloga 10). Na govorni napravi morajo biti imbus ali torks vijaki.

(3) Komuniciranje pridržanega z dežurnim poteka preko govorne naprave (priloga 11). Govorna naprava je vzidana  tako, da je poravnana s steno in je ni mogoče izpuliti ali drugače poškodovati.

(4) Prostor za pridržanje se lahko nadzoruje fizično, skozi vrata ali z videonadzorom. V prostoru, ki je videonadzorovan, mora biti v tudi obvestilo (nalepka) o videonadzoru (priloga 12).

(5) Videokamera se montira na strop ali nedosegljivo mesto tako, da nadzoruje celoten prostor, razen sanitarnega dela. Občutljivost videokamere mora biti prilagojena osvetljenosti prostora ter mora omogočati kakovostno barvno ali monokromatsko sliko (priloga 13).

(6) Pri novih investicijah (novogradnje) mora biti v vsakem prostoru za pridržanje tudi javljalnik požara, vezan na centralo.

(7) Naprave za nadzor morajo biti pod neposredno kontrolo dežurnega policista.

Ležišče prostora za pridržanje

13. člen

(1) Ležišče mora biti trdno pritrjeno na tla in steno. Prilegati se mora steni in tlom, tako da so stiki brez rež, zarez in lukenj (priloga 14).

(2) Ležišče se uporablja tudi za sedenje.

(3) Velikost ležišča za eno pridržano osebo mora biti najmanj 0,90 x 2,00 m. Opremljeno mora biti z ležalno blazino  enake velikosti ter debeline najmanj 1,5 cm, ki ne sme prepuščati vode, biti mora negorljiva in se ne sme trgati.   Na ležišču morata biti tudi dve odeji.

Oprema predprostora prostora za pridržanje

14. člen

(1) V predprostoru za pridržanje morajo biti umivalnik, ki ga ni možno razbiti, tekoče milo in papirnate brisače.

(2) Velikost predprostora za pridržanje naj omogoča namestitev naslednje opreme:

- omara za shranjevanje zaseženih predmetov, velikosti najmanj 0,4 x 0,5 x 2,00 m za vsak prostor za pridržanje (priloga 15),

- miza,

- stol,

- priključek za telefonski aparat.

(3) V predprostoru morata biti tudi gasilni aparat na prah - »S6«, ki mora biti zavarovan proti zlorabi v posebni zaprti omarici, ter fiksno pritrjen na steno, in omarica za prvo pomoč. Oboje je lahko v isti omari.

PROSTORI ZA PRIDRŽANJE OSEB NAD 12 UR

15. člen

(1) V teh prostorih so osebe lahko pridržane nad 12 ur.

(2) Ureditev prostora za pridržanje mora biti v skladu z določili I. poglavja, z upoštevanjem naslednjih sprememb normativov:

Naravna, umetna in mešana razsvetljava prostora za pridržanje

16. člen

(1) Z naravno razsvetljavo moramo v sredini prostora in nad mizo zagotoviti osvetljenost 50-80 lx.

(2) Z mešano razsvetljavo moramo v sredini prostora zagotoviti osvetljenost najmanj 60 lx.

(3) Poleg tega moramo z umetno razsvetljavo nad mizo zagotoviti osvetljenost 80-150 lx. (priloga 16) Luč je lahko pod stropom ali na stropu, tako da pridržana oseba nima dostopa do električne napeljave in da luči ne more poškodovati oz. jo na silo odstraniti.

(4) Obe stikali za luč mora biti zunaj prostora za pridržanje, na hodniku ob glavnih vratih v prostor za pridržanje.

Oprema prostora za pridržanje

17. člen

(1) Ležišče mora biti kovinska postelja ali pograd (priloga 17 in 18). Opremljeno mora biti s primernim jogi vložkom in  blazino, posteljnino (prevleka za blazino, rjuha in gumirano platno) in 2 odejama.

(2) V prostoru morata biti masivna miza in stol(a) ali klop z naslonjalom. Velikost mize mora biti najmanj 0,4 m2 za eno pridržano osebo ali najmanj 0,6 m2 za dve pridržani osebi (priloga 19).

(3) Stol mora biti standardne velikosti, iz kovinskega ogrodja z lesenim, močno pritrjenim sedalom. Enaki pogoji, vključno z velikostjo, veljajo tudi za klopi.  Oprema (ležišče, miza, klop) mora biti trdno pritrjena na tla ali steno, tako da je pridržana oseba ne more prestavljati.

Prostor za gibanje na prostem

18. člen

(1) Prostor mora omogočati gibanje na prostem za osebe, ki so pridržane več kot 12 ur.  Izpolnjevati mora kriterije, kot so za te prostore določeni v centrih za pridržanje, dopustna so le odstopanja glede površine prostora, vendar ne sme biti manjša kot 12 m2, in glede višine zidu, vendar ne sme biti nižji kot 3 m.

(2) V enotah, kjer zaradi varnostnih, tehničnih ali drugih objektivnih razlogov teh kriterijev ni mogoče izpolniti, pa  prostora za gibanje na prostem ni potrebno zagotoviti.

CENTRI ZA PRIDRŽANJE OSEB

19. člen

(1) V centrih za pridržanje oseb so pridržane osebe do in nad 12 ur. Center za pridržanje oseb mora imeti:

- prostore za pridržanje oseb do 12 ur (v teh prostorih je tudi umivalnik s tekočo vodo),

- prostore za pridržanje oseb nad 12 ur,

- čakalnico,

- sprejemnico,

- prostore za razgovore,

- prostor za gibanje na prostem,

- priročno skladišče in

- delovne prostore za zaposlene v centru.

(2) Prostori za pridržanje oseb do 12 ur in prostori za pridržanje oseb nad 12 ur morajo biti urejeni v skladu z določili I. in II. poglavja.

Čakalnica

20. člen

(1) Namenjena je čakanju odvetnikov, predstavnikov pravosodnih organov, predstavnikov institucij za varovanje človekovih pravic ter drugih obiskovalcev.

(2) Čakalnica ni v sklopu prostorov, ki so namenjeni izvajanju pooblastil za odvzem prostosti.

Sprejemnica

21. člen

(1) Namenjena je prevzemu pridržane osebe, postopku z njo pred namestitvijo v prostor za pridržanje ter postopku ob izpustitvi.

(2) V sprejemnici morajo biti:

- miza,

- dva stola,

- omara za shranjevanje opreme za fotografiranje in daktiloskopiranje,

- poseben stol za tropozno fotografiranje,

- omarice za shranjevanje začasno zaseženih predmetov s ključavnicami,

- plakati s pravicami pridržane osebe,

- priključek za telefon.

(3) V predprostoru morata biti tudi gasilni aparat na prah - »S6«, ki mora biti zavarovan proti zlorabi v posebni zaprti omarici, ter fiksno pritrjen na steno, in omarica za prvo pomoč.

(4) Sprejemnica je lahko razdeljena na dva prostora. V enem so miza, stoli ter plakati s pravicami pridržane osebe, v drugem pa je vsa druga oprema, ki mora biti v sprejemnici.

Prostori za razgovore

22. člen

(1) Namenjeni so razgovorom policistov s pridržanimi osebami in razgovorom pridržanih oseb z odvetniki, pravosodnimi organi ter predstavniki institucij za varovanje človekovih pravic, v njih pa se opravljajo tudi zdravniški pregledi.

(2) V centru za pridržanje morata biti najmanj dva prostora za razgovore.

(3) V teh prostorih morajo biti:

- miza, trdno pritrjena na tla ali v steno,

- najmanj dva stola, trdno pritrjena na tla ali steno,

- vsi priključki za namestitev videonadzornega sistema,

- možnost vključitve naprav za avdio snemanje pogovorov,

- priključek za telefon in računalnik,

- govorna naprava,

- na notranji steni nelomljivo steklo, ki omogoča nadzor oziroma gledanje samo od zunaj (razgovori odvetnikov brez prisotnosti policista),

- plakati s pravicami pridržane osebe.

Prostor za gibanje na prostem

23. člen

(1) Namenjen je gibanju na prostem za osebe, ki so pridržane več kot 12 ur.

(2) Prostor mora izpolnjevati naslednje kriterije:

- zunanja javnost ne sme imeti vpogleda v prostor,

- stena mora biti visoka najmanj 6 m in gladka,

- prostor mora biti delno pokrit,

- tla morajo biti betonska ali alsfaltirana,

- velikost mora biti najmanj 20 m2.

(3) V prostoru za gibanje na prostem morajo biti:

- klop, trdno pritrjena na tla ali steno,

- priključek za namestitev videonadzornega sistema,

- govorna naprava,

- primerna razsvetljava.

Priročno skladišče

24. člen

(1) Namenjeno je shranjevanju odej in posteljnine, hrambi vnaprej pripravljenih suhih obrokov prehrane ter drugih predmetov (plastični pribor, plastični kozarci, toaletni papir, papirnate brisače ...).

(2) Opremljeno mora biti z ustreznim številom polic in umivalnikom.

Delovni prostori za zaposlene v centru

25. člen

(1) Delovni prostori za zaposlene v centru morajo zagotavljati ustrezne delovne pogoje policistom, ki izvajajo pridržanja, in obsegajo:

- dežurno sobo,

- pisarno za vodjo centra,

- pisarno za policiste,

- garderobne prostore s sanitarijami (WC in tuš),

- čajno kuhinjo,

- skladišče za čistila in druge potrebščine,

- prostor z električnem agregatom.

(2) Delovni prostori morajo biti opremljeni v skladu s predpisi, ki urejajo obseg in opremljenost delovnih prostorov za potrebe ministrstva za notranje zadeve in generalne policijske uprave.

KONČNE DOLOČBE

26. člen

Strokovno mnenje za uporabo novega ali prenovljenega prostora za pridržanje izda strokovna služba generalne policijske uprave.

27. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.