PRILOGA 2

I. del

Seznam naprav in najmanjša letna poraba organskih topil

	Zap. št. 
	Naprave 
	Najmanjša letna poraba organskih topil (t)
	Zap. št. opisa

dejavnosti iz priloge 1 
	Skupina dejavnosti

iz priloge 1

	1.1
	naprave za rotacijski ofsetni tisk z vročim sušenjem
	15
	1.1
	1. Tiskarstvo in grafična dejavnost

	1.2
	naprave za rotacijski globoki tisk (bakrotisk) za publikacije
	25
	1.2
	

	1.3
	naprave za druge tiskarske dejavnosti 
	15
	1.3
	

	1.3.1
	rotacijski sitotisk na tekstilije/lepenko
	30
	1.3.2
	

	2.1
	naprave za čiščenje površin
	2
	2
	2. Čiščenje površin snovi ali izdelkov

	2.2
	naprave za čiščenje površin, ki uporabljajo spojine iz 14. člena te uredbe (ki niso halogenirane) 
	1
	2
	

	3.1
	naprave za kemično čiščenje tekstila
	0
	3
	3. Kemično čiščenje tekstila

	4.1
	naprave za serijsko lakiranje motornih vozil
	 0,5
	4.1
	4. Serijsko lakiranje motornih vozil, vozniških kabin, gospodarskih vozil, avtobusov ali priklopnih vozil

	4.2
	naprave za serijsko lakiranje vozniških kabin
	 0,5
	4.2
	

	4.3
	naprave za lakiranje gospodarskih vozil
	0,5
	4.3
	

	4.4
	naprave za lakiranje avtobusov
	0,5
	4.4
	

	4.5
	naprave za lakiranje priklopnih vozil
	0,5
	4.5
	

	5.1
	naprave za ličenje vozil
	0,5
	5
	5. Ličenje vozil

	6.1
	naprave za površinsko zaščito kovinskih kolobarjev 
	25
	6
	6. Površinska zaščita kovinskih kolobarjev

	7.1
	naprave za premazovanje žičnih navitij 
	5
	7
	7. Površinska zaščita žičnih navitij

	8.1
	naprave za površinsko zaščito drugih kovinskih ali plastičnih površin
	5
	8
	8. Površinska zaščita drugih kovinskih in plastičnih površin

	9.1


	naprave za premazovanje lesa 
	15
	9
	9. Površinska zaščita lesenih površin

	10.1
	naprave za barvanje, tiskanje, kemično apretiranje ali gumiranje tekstilij in tkanin ter naprave za premazovanje, impregnacijo in apretiranje folij in papirja
	5
	10.1
	10. Površinska obdelava tekstilij, tkanin, folij ali papirja

	11.1
	naprave za površinsko obdelavo usnja
	10
	11
	11. Površinska obdelava usnja

	12.1
	naprave za impregnacijo lesa z uporabo sredstev za zaščito lesa, ki vsebujejo topila
	 25
	12
	12. Impregnacija lesa

	13.1
	naprave za laminiranje lesa ali plastike
	5
	13
	13. Proizvodnja lesnih in plastičnih laminatov

	14.1
	naprave za nanašanje lepil
	5
	14
	14. Nanašanje lepil 

	15.1
	naprave za proizvodnjo obutve
	5
	15
	15. Proizvodnja obutve

	16.1
	naprave za proizvodnjo premaznih sredstev (barv in lakov), sredstev za zaščito lesa in zgradb, lepil ali tiskarskih barv
	100
	16
	16. Proizvodnja premaznih sredstev (barv in lakov), sredstev za zaščito lesa in zgradb, lepil ali tiskarskih barv

	17.1
	naprave za predelavo kavčuka
	15
	17
	17. Predelava kavčuka

	18.1
	naprave za ekstrahiranje rastlinskih olj ali živalskih maščob ter rafiniranje rastlinskih olj
	10
	18
	18. Ekstrahiranje rastlinskih olj ali živalskih maščob ter rafiniranje rastlinskih olj

	19.1
	naprave za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov
	50
	19
	19. Proizvodnja farmacevtskih izdelkov


PRILOGA 2

II. del

Mejne vrednosti

Mejne koncentracije so podane v mg (ogljika ali spojin)/m3 pri normalnih pogojih.

1
Tiskarstvo in grafična dejavnost

1.1
Naprave za rotacijski ofsetni tisk z vročim sušenjem 

1.1.1
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih očiščenih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	15–25
	100 
	

	
	20(1) 
	(1) pri naknadnem termičnem sežigu

	več kot 25
	20 
	


1.1.2
Mejna količina nezajetih emisij

Mejna količina nezajetih emisij je enaka 30 % vnosa organskih topil. Hlapne organske spojine, vsebovane v zajetih neočiščenih odpadnih plinih, se prištevajo k nezajetim emisijam. Ostanek organskih topil v končnem izdelku se ne šteje med nezajete emisije.

1.1.3
Posebne zahteve

Delež izopropanola v vlažilnem sredstvu ne sme presegati 8 masnih odstotkov. V skladu s stanjem razvoja tehnike je treba zagotoviti nadaljnje zniževanje vsebnosti izopropanola pod navedeno vrednost.

1.2
Naprave za rotacijski globoki tisk (bakrotisk) za publikacije

1.2.1
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	več kot 25
	75
	


1.2.2
Mejna količina nezajetih emisij

Mejna količina nezajetih emisij je enaka 10 %, pri obstoječih napravah pa 15 % vnosa organskih topil. 

1.3
Naprave za druge tiskarske dejavnosti

1.3.1 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih očiščenih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	več kot 15
	100
	(1) pri naknadnem termičnem sežigu

	
	20(1) 
	

	več kot 30(2)
	100
	(2) najmanjša letna poraba topil za rotacijski sitotisk na tekstilije in lepenko


1.3.2
Mejna količina nezajetih emisij

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna količina(1) , izražena v % vnosa organskih topil
	Opombe

	15–25
	25
	(1) hlapne organske spojine, vsebovane v zajetih neočiščenih odpadnih plinih, se prištevajo k nezajetim emisijam 

(2) najmanjša letna poraba topil za rotacijski sitotisk na tekstilije in lepenko

	več kot 25
	20
	

	več kot 30(2)
	20
	


2
Čiščenje površin snovi ali izdelkov

2.1
Naprave za površinsko čiščenje

2.1.1
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih

	Poraba topil (t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	več kot 2
	75 (1) 
	(1) se ne uporablja, če vsebnost organskih topil v čistilnem sredstvu, ki se uporablja, ne presega 30 ut. % in ne vsebuje nevarnih hlapnih organskih spojin iz 14. člena te uredbe


2.1.2 Mejna količina nezajetih emisij

	Poraba topil (t/leto)
	Mejna količina, izražena v % vnosa organskih topil
	Opombe

	2–10
	20(1)
	(1) se ne uporablja za naprave, če vsebnost organskih topil v čistilnem sredstvu, ki se uporablja, ne presega 30 ut. % in ne vsebuje nevarnih hlapnih organskih spojin iz 14. člena te uredbe  

	več kot 10
	15(1)
	


2.2
Naprave za površinsko čiščenje, ki uporabljajo hlapne organske spojine iz 14. člena te uredbe, ki niso halogenirane

2.2.1
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih

	Poraba topil (t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg spojin/m3)
	Opombe

	več kot 1
	20 
	


2.2.2
Mejna količina nezajetih emisij

	Poraba topil (t/leto)
	Mejna količina, izražena v % vnosa organskih topil
	Opombe

	1–5
	15
	

	več kot 5
	10
	


3
Kemično čiščenje tekstila 

3.1
Naprave za kemično čiščenje tekstila

3.1.1
Mejna količina celotnih emisij

	Poraba topil (t/leto)
	Mejna vrednost emisijskega faktorja (g/kg)(1)
	Opombe

	več kot 0
	20
	(1) izraženo kot razmerje med maso izpuščenih hlapnih organskih spojin v gramih in maso očiščenega in posušenega tekstila v kilogramih


3.1.2
Druge določbe 

Pri napravah, ki uporabljajo le topila na podlagi ogljikovodikov (HC), se šteje, da so zahteve iz točke 3.1.1 izpolnjene, tudi če:

a) čiščenje in sušenje blaga, ki se čisti, potekata v skladu s stanjem tehnike v zaprtem sistemu;

b) samodejni zapah zagotavlja, da se lahko polnilna vrata odprejo šele po končanem postopku sušenja, ko koncentracija HC v bobnu, ki se nadzira, ne presega vrednosti 2 g/m3,

c) se uporabljajo le topila na podlagi HC:

– katerih celotna vsebnost aromatov ne presega 1 ut. %

– katerih vsebnost benzena in policikličnih aromatov znaša največ 0,01 ut. %,

– katerih vsebnost halogenov ne presega 0,01 ut. %,

– katerih vnetišče je nad 55 ºC,

– ki so pri obratovalnih pogojih termično stabilni,

– katerih vrelišča pri 1013 mbar so v območju od 180 do 210 ºC,

d) se uporabljajo le pomožna sredstva in dodatki brez halogenov z vnetiščem nad 55 ºC, ki so v obratovalnih pogojih toplotno stabilni in brez hlapnih organskih spojin iz 14. člena te uredbe,

e) koncentracija hlapnih organskih spojin v izsesanem, nerazredčenem odpadnem plinu pri srednjem masnem pretoku v fazi sušenja ali prepihovanja, večjem od 0,2 kg/h, ne presega 0,15 g/m3.

4
Serijsko lakiranje motornih vozil, vozniških kabin, gospodarskih vozil, avtobusov ali tirnih vozil 

4.1
Naprave za serijsko lakiranje motornih vozil

4.1.1
Mejne količine celotnih emisij 

	Dejavnost

(poraba topil, (t/leto)
	Letna proizvodnja lakiranih avtomobilov
	Mejni emisijski faktor

	
	
	Nove naprave
	Obstoječe naprave

	Lakiranje novih avtomobilov

(več kot 15)
	> 5000
	45 g topil/m2
ali

1,3 kg topil/karoserijo + 

33 g topil/m2
	60 g topil/m2 
ali

1,9 kg topil/karoserijo + 

41 g topil/m2

	
	( 5000 izvedba monocoque ali

> 3500 šasijska izvedba
	90 g topil/m2
ali

1,5 kg topil/karoserijo + 

70 g topil/m2
	90 g topil/m2
ali

1,5 kg topil/karoserijo + 

70 g topil/m2


4.1.2
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih po sušenju

	Dejavnost(poraba topil, t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)

	lakiranje novih avtomobilov

(več kot 15)
	50 


Za naprave s porabo topil med 0,5–15 ton veljajo mejne vrednosti iz točke 5.1 te priloge.

4.2
Naprave za serijsko lakiranje vozniških kabin

4.2.1
Mejna količina celotnih emisij

	Dejavnost

(poraba topil, t/leto)
	Letna proizvodnja lakiranih avtomobilov
	Mejni emisijski faktor

(g topil/m2)

	
	
	nove naprave
	obstoječe naprave

	lakiranje novih kabin tovornjakov razreda N2 in N3 (več kot 15)
	( 5000

> 5000
	65 

55 
	85 

75 


4.2.2
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih po sušenju

	Dejavnost 

(poraba topila, t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)

	lakiranje novih kabin tovornjakov razreda N2 in N3 (več kot 15)
	50 


Za naprave s porabo topil med 0,5–15 ton veljajo mejne vrednosti iz točke 5.1 te priloge.

4.3
Naprave za lakiranje gospodarskih vozil

4.3.1
Mejna količina celotnih emisij

	Dejavnost

(poraba topil, t/leto)
	Letna proizvodnja lakiranih avtomobilov
	Mejni emisijski faktor

(g topil/m2)

	
	
	nove naprave
	obstoječe naprave

	lakiranje novih kombijev in tovornjakov 

(več kot 15)
	( 2500

> 2500
	90 

70 
	120 

90 


4.3.2
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih po sušenju

	Dejavnost 

(poraba topil, t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)

	lakiranje novih kombijev in tovornjakov 

(več kot 15)
	50 


Za naprave s porabo topil med 0,5–15 ton veljajo mejne vrednosti iz točke 5.1 te priloge.

4.4
Naprave za lakiranje avtobusov

4.4.1
Mejna količina celotnih emisij

	Dejavnost 

(poraba topil, t/leto)
	Letna proizvodnja lakiranih avtomobilov
	Mejni emisijski faktor 

(g topil/m2)

	
	
	nove naprave
	obstoječe naprave

	lakiranje novih avtobusov 

(več kot 15)
	( 2000

> 2000
	210 

150 
	290 

225 


4.4.2
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih po sušenju

	Dejavnost

(poraba topil, t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)

	lakiranje novih avtobusov 

(več kot 15)
	50


Za naprave s porabo topil med 0,5–15 ton veljajo mejne vrednosti iz točke 5.1 te priloge.

4.5
Naprave za lakiranje tirnih vozil

4.5.1
Mejna količina celotnih emisij

	Dejavnost 

(poraba topil, t/leto)
	Mejni emisijski faktor

(g topil/m2)
	Opombe

	lakiranje tirnih vozil 

(več kot 0,5)
	90

130(1)
	(1) za obstoječe naprave do 31. decembra 2005


4.5.2
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih po sušenju

	Dejavnost 

(poraba topil, t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)

	lakiranje tirnih vozil

(več kot 0,5)
	50


5
Ličenje vozil

5.1
Naprave za ličenje vozil

5.1.1
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih očiščenih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	več kot 0,5
	50(1)
	(1) velja za 15-minutna povprečja


5.1.2
Mejna količina nezajetih emisij

Mejna količina nezajetih emisij je enaka 25 % vnosa organskih topil. K nezajetim emisijam se prištevajo tudi hlapne organske spojine, vsebovane v zajetih neočiščenih odpadnih plinih. 

6
Površinska zaščita kovinskih kolobarjev

6.1
Naprave za površinsko zaščito kovinskih kolobarjev

6.1.1
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih očiščenih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	več kot 25
	50

20(1)
150(2)
	(1) velja pri naknadnem termičnem sežigu

(2) velja za naprave s ponovno uporabo organskih topil


6.1.2
Mejna količina nezajetih emisij

Mejna količina nezajetih emisij je enaka 5 %, pri obstoječih napravah pa 10 % vnosa organskih topil. Med nezajete emisije spadajo tudi hlapne organske spojine, vsebovane v zajetih neočiščenih odpadnih plinih.

7          Površinska zaščita žičnih navitij

7.1       Naprave za premazovanje žičnih navitij 

7.1.1 Mejna količina celotnih emisij

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejni emisijski faktor

(g/kg žice)
	Opombe

	več kot 5
	                 5

10 (1)
	(1) povprečni premer žice ≤ 0,1 mm


8
Površinska zaščita drugih kovinskih ali plastičnih površin

8.1
Naprave za površinsko zaščito drugih kovinskih ali plastičnih površin

8.1.1
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih očiščenih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	5–15
	100(1)
	(1) velja za postopke nanašanja premaznega sredstva in sušenja 

	več kot 15
	50 (2)
	(2) sušenje premaznega sredstva

	
	75 (3)
	(3) nanašanje premaznega sredstva

	
	20 (4)
	(4) velja pri naknadnem termičnem sežigu

	
	150 (1), (5)
	 (5) velja za naprave s ponovno uporabo organskih topil 


8.1.2
Mejna količina nezajetih emisij

Mejna količina nezajetih emisij je pri porabi topil od 5–15 t/leto enaka 25 %, pri porabi nad 15 t/leto pa 20 % vnosa organskih topil. Med nezajete emisije spadajo tudi hlapne organske spojine, vsebovane v zajetih neočiščenih odpadnih plinih.

Te vrednosti se ne uporabljajo za dejavnosti površinske zaščite, ki jih ni mogoče izvajati v zaprtih pogojih (kakor sta ladjedelništvo in barvanje letal), v skladu s tretjim odstavkom 6.  člena te uredbe.

9
Površinska zaščita lesenih površin

9.1
Naprave za premazovanje lesa 

9.1.1
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih očiščenih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	15–25
	100 (1)
	(1) velja za postopke premazovanja in sušenja pri zaprtih pogojih 

	več kot 25
	50 (2)
	(2) velja za postopke sušenja premaznega sredstva pri zaprtih pogojih

	
	75 (3)
	(3) velja za postopke nanašanja premaznega sredstva pri zaprtih pogojih

	
	20 (4)
	(4) velja pri naknadnem termičnem sežigu


9.1.2
Mejna količina nezajetih emisij

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna količina,(1) izražena v % vnosa organskih topil
	Opombe

	15–25
	25
	(1) pri zaprtih pogojih hlapne organske spojine, vsebovane v zajetih neočiščenih odpadnih plinih, spadajo k nezajetim emisijam 

	več kot 25
	20
	


10
Površinska obdelava tekstilij, tkanin, folij ali papirja

10.1
Naprave za barvanje, tiskanje, kemično apretiranje ali gumiranje tekstilij in tkanin ter naprave za premazovanje, impregnacijo in apretiranje folij in papirja

10.1.1
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih očiščenih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	5–15
	100(1)
	(1) velja za postopke nanašanja premaznega sredstva in sušenja 

	več kot 15
	50 (2)
	(2) za sušenje premaznega sredstva

	
	75 (3)
	(3) za nanašanje premaznega sredstva

	
	20 (4)
	(4) velja pri naknadnem termičnem sežigu

	
	150 (1), (5)
	 (5) velja za naprave s ponovno uporabo organskih topil 


10.1.2 Mejna količina nezajetih emisij

Mejna količina nezajetih emisij je enaka 20 % vnosa organskih topil. K nezajetim emisijam spadajo tudi hlapne organske spojine, vsebovane v zajetih neočiščenih odpadnih plinih.

11
Površinska obdelava usnja

11.1
Naprave za površinsko obdelavo usnja

11.1.1 Mejna količina celotnih emisij

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejni emisijski faktor

(g/m2) (2)
	Opombe

	10–25
	85
	(1) za površinsko obdelavo posebnih usnjenih izdelkov, ki se uporabljajo kot drobno potrošno blago, kot so torbe, pasovi, denarnice in podobni izdelki, in za površinsko obdelavo kakovostnega oblazinjenega usnja; če stanju razvoja tehnike ustreza strožja vrednost, se to upošteva

(2) izraženo v gramih izpuščenega topila na m2 izdelka

	
	150 (1)
	

	Več kot 25
	75
	

	
	150 (1)
	


12
Impregnacija lesa

12.1
Naprave za impregnacijo lesa z uporabo sredstev za zaščito lesa, ki vsebujejo topila

12.1.1
Mejna količina celotnih emisij

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejni emisijski faktor

(kg/m3)
	Opombe

	več kot 25
	11(1) (2)
	(1) izraženo v kilogramih izpuščenega topila na m3 impregniranega lesa

(2) pri impregnaciji s kreozoti velja za izpolnjeno, če se uporabljajo izključno sredstva z manj kot 2 ut. % hlapnih organskih spojin


12.1.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih očiščenih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	več kot 25
	100(1) 
	(1) Mejna vrednost se ne uporablja za impregnacijo s kreozoti.


12.1.3
Mejna količina nezajetih emisij

Mejna količina nezajetih emisij je enaka 45 % vnosa organskih topil.

13
Proizvodnja lesnih in plastičnih laminatov

13.1
Naprave za laminiranje lesa ali plastike

13.1.1 Mejna količina celotnih emisij

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejni emisijski faktor

(g/m2)
	Opombe

	več kot 5
	30 
	


14
Nanašanje lepil

14.1
Naprave za nanašanje lepil

14.1.1 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih očiščenih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	5–15
	50
	

	
	150 (1)
	(1) velja za naprave s ponovno uporabo organskih topil

	več kot 15
	50
	

	
	150 (1)
	

	
	20 (2)
	(2) pri naknadnem termičnem sežigu


14.1.2
Mejna količina nezajetih emisij

	Poraba topil (t/leto)
	Mejna količina, izražena v % vnosa organskih topil
	Opombe

	5–15
	25 
	 

	več kot 15
	20 
	


14.1.3 Posebne zahteve

K nezajetim emisijam se prištevajo tudi hlapne organske spojine, vsebovane v zajetih neočiščenih odpadnih plinih.

15. 
Proizvodnja obutve

15.1
Naprave za proizvodnjo obutve

15.1.1
Mejna količina celotnih emisij

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejni emisijski faktor

(g/izdelek) (1)
	Opombe

	več kot 5
	25
	(1) izraženo v gramih izpuščenega topila na par obutve


16
Proizvodnja premaznih sredstev (barv in lakov), sredstev za zaščito lesa in zgradb, lepil ali tiskarskih barv

16.1
Naprave za proizvodnjo premaznih sredstev (barv in lakov), sredstev za zaščito lesa in zgradb, lepil ali tiskarskih barv

16.1.1
Mejna količina celotnih emisij

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna vrednost emisije, izražena v % vnosa organskih topil
	Opombe

	100 –  1000
	5 
	

	več kot 1000
	3
	


16.1.2
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	> 100
	150

20 (1)
	(1) velja pri naknadnem termičnem sežigu


16.1.3 Mejna količina nezajetih emisij

	Poraba topil (t/leto)
	Mejna količina,(1) izražena v % vnosa organskih topil
	Opombe

	100–1000
	 5
	(1) ne vključuje topil, ki se prodajo kot del premaznih sredstev v zatesnjenih posodah

	več kot 1000
	 3
	


17
Predelava kavčuka

17.1
Naprave za predelavo kavčuka

17.1.1 Mejna količina celotnih emisij

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna vrednost emisije, izražena v % vnosa organskih topil
	Opombe

	več kot 15
	25
	


17.1.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	več kot 15
	20 

150 (1) 
	(1) velja za naprave s ponovno uporabo organskih topil


17.1.3 Mejne vrednosti nezajetih emisij

Mejna količina nezajetih emisij je enaka 25 % vnosa organskih topil. Organska topila, ki se kot del izdelkov ali preparatov prodajajo v zaprtih posodah, ne spadajo k nezajetim emisijam.

18
Ekstrahiranje rastlinskih olj in živalskih maščob ter rafiniranje rastlinskih olj

18.1
Naprave za ekstrahiranje rastlinskih olj in živalskih maščob ter rafiniranje rastlinskih olj

18.1.1
Mejne količina celotnih emisij

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna vrednost emisije, izražena v kg/t živalskih ali rastlinskih snovi
	Opombe

	> 10
	živalske maščobe:
	1,5
	

	
	ricinus: 
	3,0
	

	
	repično seme: 
	1,0
	

	
	sončnično seme: 
	1,0
	

	
	soja (normalno mleta):
	0,8
	

	
	soja (beli kosmiči): 
	1,2
	

	
	druga semena in deli rastlin:
	3,0 (1)

1,5 (2)

4,0 (3)
	(1) pri napravah, ki predelujejo posamezne serije semen in drugih delov rastlin, lahko ministrstvo določi zmanjšanje celotne emisije v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami

(2) velja za vse postopke frakcioniranja, razen čiščenja olj (odstranjevanje nečistoč in gum iz olj) 

(3) velja za odstranjevanje nečistoč in gum iz olj


19
Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

19.1
Naprave za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

19.1.1
Mejna količina celotnih emisij 

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna vrednost emisije, izražena v % vnosa organskih topil
	Opombe

	
	nove naprave
	Obstoječe naprave
	

	več kot 50
	5
	15
	


19.1.2
Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin v zajetih odpadnih plinih

	Poraba topil

(t/leto)
	Mejna koncentracija

(mg C/m3)
	Opombe

	več kot 50
	20 

150 (1) 
	(1) velja za naprave s ponovno uporabo organskih topil


19.1.3
Mejna količina nezajetih emisij

Mejna količina nezajetih emisij je enaka 5 %, pri obstoječih napravah pa 15 % vnosa organskih topil. Mejna količina nezajetih emisij se ne nanaša na topila, ki se kot del izdelkov ali preparatov prodajajo v zaprti embalaži.

