Priloga 1

PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV

Del A

## Mikrobiološki parametri

| Parameter | Mejna vrednost parametra | Enota |
| --- | --- | --- |
| Intestinalni enterokoki | 0 | število/100 ml |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | število/100 ml |

## Mikrobiološki parametri za namizno vodo

| Parameter | Mejna vrednost parametra | Enota |
| --- | --- | --- |
| Intestinalni enterokoki | 0 | število/250 ml |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | število/250 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | število/250 ml |
| Koliformne bakterije | 0 | število/250 ml |
| Število kolonij 22 °C | 100 | število/ml |
| Število kolonij 37 °C | 20 | število/ml |

Del B

| Parameter | Mejna vrednost parametra | Enota | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| Akrilamid | 0,10 | µg/l | Vrednost parametra 0,10 µg/l se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v pitni vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera, ki je v stiku s pitno vodo. |
| Antimon | 10 | µg/l | – |
| Arzen | 10 | µg/l | – |
| Benzen | 1,0 | µg/l | – |
| Benzo(a)piren | 0,010 | µg/l | – |
| Bisfenol A | 2,5 | µg/l | – |
| Bor | 1,5 | mg/l | – |
| Bromat | 10 | µg/l | – |
| Kadmij | 5,0 | µg/l | – |
| Klorat | 0,25 | mg/l | Upravljavec vodovoda skuša doseči čim nižjo vrednost parametra, ne da bi bila zaradi tega ogrožena učinkovitost dezinfekcije. |
| Klorit | 0,25 | mg/l | Upravljavec vodovoda skuša doseči čim nižjo vrednost parametra, ne da bi bila zaradi tega ogrožena učinkovitost dezinfekcije. |

Kemijski parametri

| Parameter | Mejna vrednost parametra | Enota | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| Krom | 25 | µg/l | Vrednost parametra 25 µg/l je dosežena najpozneje do 12. januarja 2036. Do tega datuma je vrednost parametra 50 µg/l. |
| Baker | 2,0 | mg/l | – |
| Cianid | 50 | µg/l | – |
| 1,2-dikloroetan | 3,0 | µg/l | – |
| Epiklorohidrin | 0,10 | µg/l | Vrednost parametra 0,10 µg/l se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v pitni vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera, ki je v stiku s pitno vodo. |
| Fluorid | 1,5 | mg/l | – |
| Halogenocetne kisline (HAAs) | 60 | µg/l | Ta parameter se meri samo, kadar se za dezinfekcijo pitne vode uporabljajo metode, pri katerih lahko nastanejo HAA. Je vsota naslednjih petih reprezentativnih snovi: monokloro-, dikloro- in trikloroocetna kislina ter mono- in dibromoocetna kislina. |
| Svinec | 5 | µg/l | Vrednost parametra 5 µg/l je dosežena najpozneje do 12. januarja 2036. Do navedenega datuma je vrednost parametra za svinec 10 µg/l. |
|  |  |  | Po 12. januarju 2036 se vrednost parametra 5 µg/l izpolni vsaj na odjemnem mestu. |
| Živo srebro | 1,0 | µg/l | – |
| Mikrocistin-LR | 1,0 | µg/l | Ta parameter je treba meriti samo v primeru morebitnega cvetenja v viru pitne vode (naraščanje gostote cianobakterijskih celic ali možnost nastanka cvetenja). |
| Nikelj | 20 | µg/l | – |

| Parameter | Mejna vrednost parametra | Enota | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitrat | 50 | mg/l | Izpolni se pogoj [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemer oglati oklepaji pomenijo koncentracije v mg/l za nitrat (NO3) in nitrit (NO2), ter da se izpolni vrednost parametra 0,10 mg/l za nitrite za pitno vodo iz naprav za pripravo pitne vode. |
| Nitrit | 0,50 | mg/l | Izpolni se pogoj [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemer oglati oklepaji pomenijo koncentracije v mg/l za nitrat (NO3) in nitrit (NO2), ter da se izpolni vrednost parametra 0,10 mg/l za nitrite za pitno vodo iz naprav za pripravo pitne vode. |
| Pesticidi | 0,10 | µg/l | »Pesticidi« pomenijo: - organske insekticide, - organske herbicide, - organske fungicide, - organske nematocide, - organske akaricide, - organske algicide, - organske rodenticide, - organska sredstva za zatiranje sluzi, - sorodne proizvode (med drugim regulatorje rasti) in njihove metabolite, kot so opredeljeni v 32. točki 3. člena Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1), ki štejejo za relevantne za pitno vodo. Metabolit pesticida se šteje za relevantnega za pitno vodo, če obstaja razlog za domnevo, da ima glede svoje ciljne pesticidne aktivnosti primerljive bistvene lastnosti kot matična snov, ali če sam ali njegovi razgradni produkti povzročajo tveganje za zdravje uporabnikov pitne vode. |
|  |  |  | Vrednost parametra 0,10 µg/l se uporablja za vsak posamezen pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor in heptaklor epoksid je vrednost parametra 0,030 µg/l. |

| Parameter | Mejna vrednost parametra | Enota | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Orientacijska vrednost za upravljanje prisotnosti nerele- vantnih metabolitov pesticidov v pitni vodi je 0,1 µg/l. |
| Vsota pesticidov | 0,50 | µg/l | »Vsota pesticidov« je vsota vseh posameznih pesticidov, kot so opredeljeni v prejšnji vrstici, ki so bili najdeni in količinsko opredeljeni v postopku spremljanja (k vsoti se ne prištevajo nerelevantni metaboliti pesticidov). |
| Vsota PFAS | 0,50 | µg/l | »Vsota PFAS« je vsots vseh per- in polifluoriranih alkilnih snovi. Ta vrednost parametra se uporablja šele, ko Evropska komisija pripravi tehnične smernice za spremljanje tega parametra. Lahko se spremlja samo eden od parametrov »Vsota PFAS« ali »Skupno PFAS«. |
| Skupno PFAS | 0,10 | µg/l | »Skupno PFAS« je vsota per- in polifluoriranih alkilnih snovi iz 2. točke Dela B Priloge 3 te uredbe, ki štejejo za skrb vzbujajoče za pitno vodo. To je podnabor snovi »Vsota PFAS«, ki vsebujejo delež perfluoroalkila s tremi ali več atomi ogljika (tj. – CnF2n-, n ≥ 3) ali delež perfluoriranega alkil etra z dvema ali več atomi ogljika (tj. – CnF2nOCmF2m-, n in m ≥ 1). |
| Policiklični aromatski ogljikovodiki | 0,10 | µg/l | Vsota koncentracij naslednjih določenih spojin: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluo- ranten, benzo(ghi)perilen in indeno(1,2,3- cd)piren. |
| Selen | 20 | µg/l | Vrednost parametra 30 µg/l se uporabi za regije, kjer bi lahko geološki pogoji povzročili visoke ravni selena v podzemni vodi. |

| Parameter | Mejna vrednost parametra | Enota | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| Tetrakloroeten in trikloroeten | 10 | µg/l | Vsota koncentracij teh dveh parametrov. |
| Trihalometani, vsota | 100 | µg/l | Upravljavec vodovoda mora zagotavljati čim nižjo vrednost pod pogojem, da to ne vpliva na uspešnost dezinfekcije pitne vode. Parameter je vsota koncentracij naslednjih določenih spojin: kloroform, bromoform, dibromoklorometan in bromodiklorometan. |
| Uran | 30 | µg/l | – |
| Vinil klorid | 0,50 | µg/l | Vrednost parametra 0,50 µg/l se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v pitni vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera, ki je v stiku s pitno vodo. |

(1) Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 
št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2022/1438 z dne 31. avgusta 2022 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih meril za odobritev aktivnih snovi, ki so mikroorganizmi (UL L št. 227 z dne 1. 9. 2022, str. 2).

Del C

| Parameter | Mejna vrednost parametra | Enota | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminij | 200 | µg/l | – |
| Amonij | 0,50 | mg/l | – |
| Klorid | 250 | mg/l | Pitna voda ne sme biti jedka. |
| Clostridium perfringens, vključno s sporami | 0 | število/100 ml | Ta parameter je treba meriti, če ocena tveganja navaja, da je to primerno. |
| Barva | Sprejemljiva za uporabnike pitne vode in brez neobičajne spremembe | – | – |
| Električna prevodnost | 2 500 | µS cm-1 pri 20 °C | Pitna voda ne sme biti agresivna. |
| Koncentracija vodikovih ionov | ≥ 6,5 in ≤ 9,5 | enote pH | Pitna voda ne sme biti agresivna. Za negazirano predpakirano pitno vodo je najmanjša vrednost 4,5 enot pH. Za predpakirano pitno vodo, ki je naravno bogata ali umetno obogatena z ogljikovim dioksidom, je najmanjša vrednost lahko nižja. |
| Železo | 200 | µg/l | – |
| Mangan | 50 | µg/l | – |
| Vonj | Sprejemljiv za uporabnike pitne vode in brez neobičajne spremembe | – | – |
| Oksidativnost | 5,0 | mg/l O2 | Tega parametra ni treba meriti, če se analizira parameter TOC. |
| Sulfat | 250 | mg/l | Pitna voda ne sme biti jedka. |
| Natrij | 200 | mg/l | – |
| Okus | Sprejemljiv za uporabnike pitne vode in brez neobičajne spremembe | – | – |
| Število kolonij 22 °C | Brez neobičajne spremembe | število/ml | – |
| Število kolonij 36 °C | 100 | število/ml | – |
| Koliformne bakterije | 0 | število/100 ml | – |
| Celotni organski ogljik (TOC) | Brez neobičajne spremembe | – | Tega parametra ni treba meriti na vodovodih, ki dobavljajo manj kot 10 000 m3 pitne vode na dan. |

Indikatorski parametri

| Parameter | Mejna vrednost parametra | Enota | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| Motnost | Sprejemljiva za uporabnike pitne vode in brez neobičajne spremembe | – | – |

Pitna voda ne sme biti agresivna ali jedka. To velja zlasti za pitno vodo, za katero se izvaja postopek priprave (demineralizacija, mehčanje, membranska obdelava, reverzna osmoza in podobno).

Kadar se med pripravo pitne vode ta znatno demineralizira ali zmehča, se dodajo kalcijeve in magnezijeve soli, da se zmanjša morebiten negativni vpliv na zdravje ter zmanjša tudi jedkost ali agresivnost pitne vode in izboljša okus.

Del D

Parametri, ki so upoštevni za oceno tveganja internih vodovodnih napeljav

| Parameter | Mejna vrednost parametra | Enota | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| Legionella | < 1 000 | CFU/l | Ta vrednost parametra je določena za namene 17. in 22. člena te uredbe. V primeru okužbe ali izbruha legioneloze je treba identificirati vrsto Legionella in uvesti ukrepe. Ukrepi se izvajajo tudi pri vrednosti parametra pod 1000 CFU/l, če so okuženi pitni vodi izpostavljene rizične skupine. |
| Svinec | 10 | µg/l | Ta vrednost parametra je določena za namene 17. in 22. člena te uredbe. Do 12. januarja 2036 je treba doseči vrednost 5 µg/l. |