Priloga 5

SEZNAM SNOVI ZA PRIPRAVO PITNE VODE

Del A

Snovi, ki se v proizvodih za pripravo pitne vode uporabljajo kot raztopine ali plini

| Ime snovi |  | CAS številka | Številka EINECS | Namen uporabe | Zahteve o čistosti | Najvišja dovoljena koncentracija v vodi ob dodajanju | Najvišja koncentracija po končani pripravi | Pomembni reakcijski produkti | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aluminijev klorid, brezvodni | 7446-70-0 | 231-208-1 | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 17034 Preglednica 1: Tip 1 | 9 mg/l aluminij | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita, vendar ne višja kot 200 µg/l. | – | – |
| 2 | Aluminijev klorid, bazični | 1327-41-9 14215-15-7 | 215-477-2 238-071-7 | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 17034 Preglednica 1: Tip 1 | 9 mg/l aluminij | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita, vendar ne višja kot 200 µg/l. | – | – |
| 3 | Aluminijev klorid hidroksidsulfat | 39290-78-3 | 254-400-7 | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 17034 Preglednica 1: Tip 1 | 9 mg/l aluminij | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita, vendar ne višja kot 200 µg/l. | – | – |
| 4 | Aluminijev sulfat | 10043-01-3 16828-11-8 7784-31-8 16828-12-9 17927-65-0 | 233-135-0 | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 878 Preglednica 5: brez železa, Preglednica 6: Tip 1. | 9 mg/l aluminij | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita. | – | CAS-številka 17927-65-0 ni navedena v SIST EN 878. |
| 5 | Anionski in neionski poliakrilamid | 25085-02-3 9003-05-8 9003-04-7 | ni na voljo | Kosmičenje | SIST EN 1407 največ 200 mg/kg monomernega akrilamida | 0,5 mg/l | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita. | – | Šteje se, da mejna vrednost monomernega akrilamida ni presežena, če se proizvoda ne doda v koncentraciji višji od 0,5 mg/l. Brez aktivnih kationskih skupin. |
| 6 | Kalcijev klorid | 10043-52-4 10035-04-8 | 233-140-8 | Uravnavanje koncentracije kalcija, regeneracija sorbentov za odstranjevanje niklja | DIN 19626 Preglednica 4 | 200 mg/l CaCl2 | – | – | – |
| 7 | Kalcijev hidroksid (gašeno apno) | 1305-62-0 | 215-137-3 | Uravnavanje vrednosti pH, koncentracije soli, koncentracije kalcija, kislinske kapacitete, regeneracija sorbentov za odstranjevanje niklja | SIST EN 12518 Preglednica 2 Preglednica 3: kakovost A, Preglednica 4: Tip 1 | 100 mg/l Ca(OH)2 | – | – | Pri mehčanju sedimentov največ 350 mg/l dodatka. Treba je upoštevati mejne vrednosti za aluminij in mangan. |
| 8 | Kalcijev oksid (živo apno) | 1305-78-8 | 215-138-9 | Uravnavanje vrednosti pH, koncentracije soli, koncentracije kalcija, kislinske kapacitete | SIST EN 12518 Preglednica 2, Preglednica 3: kakovost A, Preglednica 4: Tip 1 | 100 mg/l CaO | – | – | Pri mehčanju sedimentov največ 350 mg/l dodatka. Treba je upoštevati mejne vrednosti za aluminij in mangan. |
| 9 | Dikalijev hidrogen fosfat | 7758-11-4 | 231-834-5 | Inhibicija korozije, biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 1202 Preglednica 1 in Preglednica 2 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 10 | Dinatrijev dihidrogen difosfat | 7758-16-9 | 231-835-0 | Inhibicija korozije, biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 1205 Preglednica 1 in Preglednica 2 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 11 | Dinatrijev hidrogen fosfat | 7558-79-4 | 231-448-7 | Inhibicija korozije, biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 1199 Preglednica 1 in Preglednica 2 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 12 | Železov(II)-sulfat | 7720-78-7 7782-63-0 | 231-753-5 | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 889 Preglednica 1: Kakovost 1 Nečistoče, povezane s Fe(II): arzena največ 1 mg/kg kadmija največ 1 mg/kg, kroma največ 100 mg/kg, živega srebra največ 0,1 mg/kg, niklja največ 300 mg/kg, svinca največ 10 mg/kg, antimona največ 10 mg/kg, selena največ 1 mg/kg | 6 mg/l železo | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita. | – | Posebej navedene zahteve o čistosti so specifikacije iz standarda EN 889: 2005. Preglednica 2: Tip 1. |
| 13 | Železov(III)-klorid | 7705-08-0 10025-77-1 | 231-729-4 | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 888 Preglednica 3: Kakovost 1: Nečistoče, povezane s Fe (III): arzena največ 20 mg/kg, kadmija največ 1 mg/kg, kroma največ 50 mg/kg, živega srebra največ 0,3 mg/kg, niklja največ 60 mg/kg, svinca največ 35 mg/kg, antimona največ 10 mg/kg, selena največ 10 mg/kg | 12 mg/l železo | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita. | – | Če je sestava surove vode spremenjena zaradi izrednih razmer, se lahko najvišja dovoljena koncentracija začasno poveča, če to ne bo povzročilo ogrožanja zdravja in drugačna priprava vode ni mogoča. Posebej navedene zahteve o čistosti so specifikacije iz standarda EN 888: 2005. Preglednica 3: Tip 1. |
| 14 | Železov (III) klorid sulfat | 12410-14-9 | 235-649-0 | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 891 Preglednica 1: Kakovost 1. Nečistoče, povezane s Fe (III): arzena največ 1 mg/kg, kadmija največ 1 mg/kg, kroma največ 100 mg/kg, živega srebra največ 0,1 mg/kg, niklja največ 300 mg/kg, svinca največ 10 mg/kg, antimona največ 10 mg/kg, selena največ 1 mg/kg. | 6 mg/l železo | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita. | – | Posebej navedene zahteve o čistosti so specifikacije iz standarda EN 891: 2005. Preglednica 2: Tip 1. |
| 15 | Železov(III)-sulfat | 10028-22-5 | 233-072-9 | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 890 Preglednica 2: Kakovost 1 Nečistoče, povezane s Fe (III): arzena največ 1 mg/kg, kadmija največ 1 mg/kg, kroma največ 100 mg/kg, živega srebra največ 0,1 mg/kg, niklja največ 300 mg/kg, svinca največ 10 mg/kg, antimona največ 10 mg/kg, selena največ 1 mg/kg. | 6 mg/l železo | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita. | – | Posebej navedene zahteve o čistosti so specifikacije iz standarda EN 890: 2012 Preglednica 3: Tip 1. |
| 16 | Ocetna kislina | 64-19-7 | 200-580-7 | Biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 13194 Preglednica 2 in Preglednica 3 | – | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita. | – | Po končani pripravi je treba v vodi vzdrževati aerobne razmere. EINECS številka se ne ujema s SIST EN 13194. |
| 17 | Etanol | 64-17-5 | 200-57-86 | Biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 13176 Preglednica 2. | 50 mg/l C2H5OH | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita. | – | Po končani pripravi je treba v vodi vzdrževati aerobne razmere. |
| 18 | Helij | 7440-59-7 | 231-168-5 | Odkrivanje napak v omrežju | ≥ 99,999 % O2 ≤ 2 ppm N2 ≤ 3 ppm, H2O ≤ 3 ppm ogljikovodikov ≤ 0,2 ppm. | – | – | – | – |
| 19 | Kalijev permanganat | 7722-64-7 | 231-760-3 | Oksidacija | SIST EN 12672 Preglednica 2 | 10 mg/l KMnO4 | – | – | – |
| 20 | Kalijev peroksimonosulfat(2 KHSO5, KHSO4, K2SO4) | 70693-62-8 | 274-778-7 | Oksidacija, proizvodnja klorovega dioksida | SIST EN 12678 Preglednica 1: Tip 1 | 5,5 mg/l preračunano kot H2O2 | 0,1 mg/l, preračunano kot H2O2 |  | – |
| 21 | Kalijev tripolifosfat | 13845-36-8 | 237-574-9 | Inhibicija korozije, preprečevanje odlaganja vodnega kamna z decentralizirano aplikacijo | SIST EN 1211 Preglednica 1 in Preglednica 2 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 22 | Ogljikov dioksid | 124-38-9 | 204-696-9 | Uravnavanje vrednosti pH, koncentracije soli, koncentracije kalcija, kislinske kapacitete, regeneracija sorbentov | SIST EN 936 Izdelek mora vsebovati najmanj 99,7 % volumskih odstotkov CO2. Ogljikov dioksid mora biti brez olj in fenolov, ki lahko poslabšajo okus pitne vode. | – | – | – | pH pitne vode mora biti ≥ 6,5 in ≤ 9,5. |
| 23 | Manganov (II)-klorid x 1 H₂O | 64333-01-3 | 231-869-6 | Odstranjevanje niklja | DIN 19677 Preglednica 5 | 2 mg/l mangan | – | – | – |
| 24 | Kalcijev dihidrogen fosfat | 7758-23-8 | 231-837-1 | Inhibicija korozije, biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 1204 Preglednica 1 in Preglednica 2 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 25 | Kalijev dihidrogen fosfat | 7778-77-0 | 231-913-4 | Inhibicija korozije, biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 1201 Preglednica 1 in 2 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 26 | Natrijev dihidrogen fosfat | 7558-80-7 | 231-449-2 | Inhibicija korozije, biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 1198 Preglednici 1 in 2 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 27 | Natrjev aluminat | 11138-49-1 | 234-391-6 | Kosmičenje | SIST EN 882 Preglednica 2 in Preglednica 3: Tip 1 | 2,85 mg/l aluminij | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita. | – | – |
| 28 | Natrijev karbonat | 497-19-8 | 207-838-8 | Uravnavanje vrednosti pH, koncentracije soli, kislinske kapacitete, regeneracija sorbentov | SIST EN 897 Preglednica 1 in Preglednica 2 | 250 mg/l Na2CO3 | – | – | – |
| 29 | Natrijev klorid | 7647-14-5 | 231-598-3 | Proizvodnja klora z elektrolizo Regeneracija sorbentov pri decentraliziranih ionskih izmenjevalcih | SIST EN 14805 Preglednica 3: Tip 1 SIST EN 973 Preglednica 1: Tip A in Preglednica 3 | – | – | – | – |
| 30 | Natrijev klorit | 7758-19-2 | 231-836-6 | Proizvodnja klorovega dioksida | SIST EN 938 Preglednica 5 in Preglednica 6: Tip 1 | – | – | – | – |
| 31 | Natrijev disulfit (natrijev metabisulfit) | 7681-57-4 | 231-673-0 | Redukcija | SIST EN 12121 Preglednica 1 Vsota masnega deleža natrijevega sulfata in natrijevega klorida ne sme presegati 5 % (m/m). | 5 mg/l SO32- | 2 mg/l SO32- | – | – |
| 32 | Natrijev hidrogenkarbonat | 144-55-8 | 205-633-8 | Uravnavanje vrednosti pH, koncentracije soli, kislinske kapacitete, regeneracija sorbentov | SIST EN 898 Preglednica 1 in Preglednica 2 | 250 mg/l NaHCO3 | – | – | – |
| 33 | Natrijev hidrogen sulfit (Natrijev bisulfit) | 7631-90-5 | 231-548-0 | Redukcija | SIST EN 12120 Preglednica 1 Vsota masnih deležev natrijevega sulfata in natrijevega klorida ne sme preseči 5 % komercialnega izdelka, kar pomeni, da v raztopini ni presežen masni delež 40 % NaHSO3 | 5 mg/l SO32- | 2 mg/l SO32- | – | EINECS številka se ne ujema s SIST EN 12120. |
| 34 | Natrijev hidroksid | 1310-73-2 | 215-185-5 | Uravnavanje vrednosti pH, koncentracije soli, koncentracije kalcija, kislinske kapacitete, regeneracija sorbentov | SIST EN 896 Preglednica 1 in Preglednica 2: Tip 1 | 100 mg/l NaOH | – | – | – |
| 35 | Natrijev permanganat | 10101-50-5 | 233-251-1 | Oksidacija | SIST EN 15482 | 7,5 mg/l MnO4- | – | – | – |
| 36 | Natrijev peroksidisulfat (natrijev persulfat) | 7775-27-1 | 231-892-1 | Oksidacija, proizvodnja klorovega dioksida | SIST EN 12926 Preglednica 1: Tip 1 | 7,0 mg/l, preračunano kot H2O2 | 0,1 mg/l, preračunano kot H2O2 | – | – |
| 37 | Natrijev polifosfat | 68915-31-1 | 272-808-3 | Inhibicija korozije, preprečevanje odlaganja vodnega kamna z decentralizirano tehnološko aplikacijo, preprečevanje nastanka vodnega kamna na membranah | SIST EN 1212 Preglednica 1 in Preglednica 2 SIST EN 15041 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 38 | Natrijev silikat | 1344-09-8 | 215-687-4 | Inhibicija korozije | SIST EN 1209 Preglednica 1 | 15 mg/l SiO2 | – | – | Uporaba le v mešanici s fosfati, natrijevim hidroksidom, natrijevim karbonatom ali natrijevim hidrogenkarbonatom s tega seznama. |
| 39 | Natrijev sulfit | 7757-83-7 | 231-821-4 | Redukcija | SIST EN 12124 Preglednica 1 Masni delež natrijevega sulfata v izdelku ne sme presegati 5 %. Masni delež železa v izdelku ne sme presegati 25 mg/kg. | 5 mg/l SO32- | 2 mg/l SO32- | – | – |
| 40 | Natrijev tiosulfat | 7772-98-7 10102-17-7 | 231-867-5 | Redukcija | SIST EN 12125 Preglednica 1 Masni delež natrijevega sulfata v izdelku ne sme presegati 5 %. | 7 mg/l S2O3 2- | 3 mg/l S2O3 2- | – | – |
| 41 | Natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) | 7758-29-4 | 231-838-7 | Inhibicija korozije. Preprečevanje odlaganja vodnega kamna z decentralizirano tehnološko aplikacijo, preprečevanje nastanka vodnega kamna na membranah | SIST EN 1210 Preglednica 1 in Preglednica 2. | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 42 | Ozon | 10028-15-6 | 233-069-2 | Oksidacija | SIST EN 1278 priloga A.3.2. | 10 mg/l O3 | 0,05 mg/l O3 | Trihalometani, bromat. | – |
| 43 | Fosfonske kisline | 6419-19-8 22042-96-2 32545-75-8 2809-21-4 15827-60-8 1429-50-1 5995-42-6 37971-36-1 23605-74-5 | 229-146-5 244-751-4 251-094-7 220-552-8 239-931-4 215-851-5 227-833-4 253-733-5 245-781-0 | Preprečevanje nastanka vodnega kamna na membranah | SIST EN 15040 | 2,5 mg/l suhe mase izdelka | – | – | – |
| 44 | Fosforjeva kislina | 7664-38-2 | 231-633-2 | Biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 974 Preglednica 1 | 5 mg/l fosfor | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita. | – | Po končani pripravi je treba v vodi vzdrževati aerobne razmere. |
| 45 | Polialuminijev klorid hidroksid (aluminijev klorohidrat) | 1327-41-9 12042-91-0 10284-64-7 | 215-477-2 234-933-1 233-632-2 | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 17034 Preglednica 1: Tip 1 | 9 mg/l aluminij | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita, vendar ne višja kot 200 µg/l. | – | – |
| 46 | Polialuminijev klorid hidroksid silikat | 94894-80-1 | – | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 885 Preglednica 1: Tip 1 | 9 mg/l aluminij | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita, vendar ne višja kot 200 µg/l. | – | – |
| 47 | Polialuminijev klorid hidroksid sulfat | 39290-78-3 | 254-400-7 | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 17034 Preglednica 1: Tip 1 | 9 mg/l aluminij | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita, vendar ne višja kot 200 µg/l. | – | – |
| 48 | Polialuminijev hidroksid silikat sulfat | 131148-05-5 | – | Kosmičenje, obarjanje | SIST EN 886 Preglednica 1: Tip 1 | 9 mg/l aluminij | Najnižja koncentracija, do katere se snov tehnično lahko še odstrani in je v vodi še učinkovita, vendar ne višja kot 200 µg/l. | – | – |
| 49 | Polikarboksilne kisline | 9003-01-4 9003-06-9 29132-58-9 | – | Preprečevanje nastanka vodnega kamna na membranah | SIST EN 15039 | 2,5 mg/l suhe mase izdelka | – | – | – |
| 50 | Klorovodikova kislina (solna kislina) | 7647-01-0 | 231-595-7 | Uravnavanje vrednosti pH, koncentracije soli, kislinske kapacitete, regeneracija sorbentov, proizvodnja klorovega dioksida | SIST EN 939 Preglednica 4 in Preglednica 5: Tip 1 | 250 mg/l HCl | – | – | Treba je upoštevati mejno vrednost klorida (koncentracijo v surovi vodi in dodano količino HCl). |
| 51 | Kisik | 7782-44-7 | 231-956-9 | Oksidacija, obogatitev s kisikom | SIST EN 12876 Vsebnost ogljikovodikov (kot indeks metana) mora biti manj kot 50 ppm (V/V) | – | – | – | Ne višje kot je nasičenje z O2. |
| 52 | Žveplov dioksid | 7446-09-5 | 231-195-2 | Redukcija | SIST EN 1019 Preglednica 1 | 5 mg/l SO32- | 2 mg/l SO32- | – | – |
| 53 | Žveplova kislina | 7664-93-9 | 231-639-5 | Uravnavanje vrednosti pH, koncentracije soli, kislinske kapacitete, regeneracija sorbentov | SIST EN 899 Preglednica 1 | 240 mg/l H2SO4 | – | – | Treba je upoštevati mejno vrednost sulfata (koncentracijo v surovi vodi in dodano količino). |
| 54 | Tetrakalijev difosfat | 7320-34-5 | 230-785-7 | Inhibicija korozije, biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 1207 Preglednica 1 in Preglednica 2 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 55 | Tetranatrijev difosfat | 7722-88-5 | 231-767-1 | Inhibicija korozije, biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 1206 Preglednica 1 in Preglednica 2 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 56 | Trikalijev fosfat | 7778-53-2 | 231-907-1 | Inhibicija korozije, biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 1203 Preglednica 1 in Preglednica 2 | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 57 | Trinatrijev fosfat | 7601-54-9 10101-89-0 | 231-509-8 | Inhibicija korozije, biološko odstranjevanje nitratov | SIST EN 1200 Preglednica 1 in Preglednica 2 (nanaša se na brezvodni produkt) | 2,2 mg/l fosfor | – | – | – |
| 58 | Vodik | 1333-74-0 | 215-605-7 | Biološko odstranjevanje nitratov | Čistost: ≥ 99,999 Vol.-% nečistoče (vpm): ≤ 0,5 CnHm Čistost ≥ 99,9 Vol.-% glede na O2, N2, H2O. | – | – | – | Po končani pripravi je treba v vodi vzdrževati aerobne razmere. |
| 59 | Vodikov peroksid | 7722-84-1 | 231-765-0 | Oksidacija | SIST EN 902 Preglednica 7: Tip 1 | 17 mg/l H2O2 | 0,1 mg/l H2O2 | – | – |

Del B

Snovi, ki se v proizvodih za pripravo pitne vode uporabljajo kot trdne snovi

| Ime snovi |  | CAS številka | Številka EINECS | Namen uporabe | Zahteve o čistosti | Najvišja dovoljena koncentracija v vodi ob dodajanju | Najvišja koncentracija po končani pripravi | Pomembni reakcijski produkti | Opombe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktivno oglje v granulah | 7440-44-0 | 231-153-3 | Adsorpcija, odstranjevanje klora in ozona, biološka filtracija, odstranjevanje delcev | SIST EN 12915-1 Preglednica 1 in Preglednica 2. | – | – | – | – |  |
| 2 | Aktivno oglje v prahu | 7440-44-0 | 231-153-3 | Adsorpcija | SIST EN 12903 Preglednica 1 in Preglednica 2 | – | – | – | – |  |
| 3 | Aluminijev oksid, aktiviran, drobljen | 1344-28-1 | 215-691-6 | Adsorpcija, ionska izmenjava, odstranjevanje fluorida | SIST EN 13753 | – | – | – | Treba je upoštevati mejno vrednost za aluminij. |  |
| 4 | Aluminijev silikat, ekspandirani (ekspandirana glina) | – | – | Odstranjevanje delcev, biološka filtracija | SIST EN 12905 | – | – | – | Treba je upoštevati mejno vrednost za aluminij. |  |
| 5 | Aluminijev silikat, naravni, ne-ekspandirani | – | – | Odstranjevanje delcev | SIST EN 15795 | – | – | – | Treba je upoštevati mejno vrednost za aluminij. |  |
| 6 | Antracit | – | – | Odstranjevanje delcev, odstranjevanje klora in ozona | SIST EN 12909 Preglednica 1 | – | – | – | – |  |
| 7 | Bentonit | 1302-78-9 | 215-108-5 | Odstranjevanje delcev | SIST EN 13754 Preglednica 1 | – | – | – | – |  |
| 8 | Plovec | – | – | Odstranjevanje delcev | SIST EN 12906 | – | – | – | – |  |
| 9 | Kalcijev karbonat | 1317-65-3 471-34-1 | 215-279-6 207-439-9 | Odstranjevanje delcev, uravnavanje vrednosti pH, koncentracije soli, koncentracije kalcija kislosti, odstranjevanje železa in mangana | SIST EN 1018 Preglednica 2: Kakovost 1, Preglednica 3: Tip A | 100 mg/l CaCO3 | – | – | Za mehčanje sedimentov dodati največ 350 mg/l dodatka. |  |
| 10 | Kalcijev magnezijev karbonat | 16389-88-1 | 240-440-2 | Odstranjevanje delcev, odstranjevanje železa in mangana | SIST EN 16003 | 100 mg/l CaCO3 | – | – | – |  |
| 11 | Dolomit, polpraženi | 83897-84-1 | 281-192-5 | Odstranjevanje delcev, uravnavanje vrednosti pH, koncentracije kalcija, kislinske kapacitete, odstranjevanje železa in mangana | SIST EN 1017 Preglednica 2, Preglednica 3 Tip A | 100 mg/l CaCO3 | – | – | – |  |
| 12 | Železov(III)oksid -hidroksid | 51274-00-1 | 257-098-5 | Adsorpcija, odstranjevanje arzena | SIST EN 15029 arzen < 70 mg/kg suhe snovi | – | – | – | – |  |
| 13 | Z železom prevlečen aktiviran aluminijev oksid | aktiviran aluminijev oksid: 1344-28-1 železov (III)-sulfat: 100028-22-5 | aktiviran aluminijev oksid: 215-691-6 železov (III)-sulfat: 233-072-9 | Adsorpcija, filtracija, odstranjevanje arzena | SIST EN 14369 | – | – | – | – |  |
| 14 | Granat | – | – | Odstranjevanje delcev, hitra dekarbonizacija | SIST EN 12910 | – | – | – | – |  |
| 15 | Diatomejska zemlja (kieselgur) | 61790-53-2 91053-39-368855-54-9 | 293-303-4 | Naplavni filtri | SIST EN 12913 Preglednica 1 | – | – | – | CAS številka 91053-39-3 se ne ujema s SIST EN 12913 |  |
| 16 | Magnezij, trden | 7439-95-4 | 231-104-6 | Katodna protikorozijska zaščita | DIN 4753-3 SIST EN 12438 | – | – | – | Magnezij se uporablja kot žrtvena anoda za toplo vodo. |  |
| 17 | Magnezijev oksid | 1309-48-4 | 215-171-9 | Uravnavanje vrednosti pH, kislinske kapacitete, vsebnosti magnezija | SIST EN 16004 | 100 mg/l MgO | – | – | – |  |
| 18 | Manganov dioksid | 1313-13-9 | 215-202-6 | Odstranjevanje mangana | SIST EN 13752 | – | – | – | Lahko se uporabljajo tudi izdelki, ki vsebujejo več kot 78 % manganovega dioksida. |  |
| 19 | Apnenec prevlečen z manganovim dioksidom | kalcijev karbonat: 471-34-1 manganov dioksid: 1313-13-9 | kalcijev karbonat: 207-439-9 manganov dioksid: 215-202-6 | Odstranjevanje delcev, odstranjevanje železa in mangana, odstranjevanje vodikovega sulfida | SIST EN 14368 | – | – | – | Povečana koncentracija mangana v odplakah filtrov ni dovoljena. |  |
| 20 | Manganov zeleni pesek (manganov zeolit) | glavkonit 90387-66-9 manganov dioksid: 1313-13-9 | glavkonit 291-341-6 manganov dioksid: 215-202-6 | Odstranjevanje železa in mangana, odstranjevanje vodikovega sulfida | SIST EN 12911 Preglednica 1 | – | – | – | Z manganovim dioksidom prevlečen zeolit (glavkonit). Povečana koncentracija mangana v odplakah filtrov ni dovoljena. |  |
| 21 | Modificiran kopolimer akrilne kisline in terciarnih aminov | – | – | Odstranjevanje urana | Splošno sprejeta tehnična pravila. | – | – | – | Standard je v pripravi. Pri odstranjevanju je treba upoštevati predpise o varstvu pred sevanji. |  |
| 22 | Naravni bazaltni zeolit | 1318-02-1 | 215-283-8 | Odstranjevanje mangana, železa, radija | SIST EN 16070 | – | – | – | Pri uporabi in odstranjevanju je treba upoštevati predpise o varstvu pred sevanji. |  |
| 23 | Naravni zeolit klinoptilolit | 1318-02-1 12173-10-3 12271-42-0 | 215-283-8 | Odstranjevanje mangana, železa, radija | SIST EN 16070 | – | – | – | Pri uporabi in odstranjevanju je treba upoštevati predpise o varstvu pred sevanji. |  |
| 24 | Perlit v prahu | – | – | Naplavni filtri | SIST EN 12914 Preglednica 1 | – | – | – | – |
| 25 | Kremenov pesek in kremenov prod (silicijev oksid) | – | – | Odstranjevanje delcev, sedimentacija, odstranjevanje železa in mangana, biološka filtracija, hitra dekarbonizacija | SIST EN 12904 Preglednica 1: Tip 1 in 2 | – | – | – | – |
| 26 | Kopolimer stirena in divinilbenzen z iminodiocetno kislinskimi skupinami | 135620-93-8 | – | Odstranjevanje niklja | Splošno sprejeta tehnična pravila. | – | – | – | Standard je v pripravi. |
| 27 | Kopolimer stirena in divinilbenzen s trialkilamonijevimi skupinami | – | – | Odstranjevanje urana | Splošno sprejeta tehnična pravila. | – | – | – | Standard je v pripravi. Pri uporabi in odstranjevanju je treba upoštevati predpise o varstvu pred sevanji. |
| 28 | Termično obdelani proizvodi iz premoga | – | – | Odstranjevanje delcev | SIST EN 12907 Preglednica 1 in Preglednica 2 | – | – | – | – |

Del C

Obseg in pogostost preverjanja dodanih količin proizvodov, koncentracij snovi v pripravljeni vodi ter dodanih količin soli za regeneracijo ionskih izmenjevalcev

| SNOVI ZA PRIPRAVO, KI IMAJO OMEJENO NAJVIŠJO KONCENTRACIJO PO PRIPRAVI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obseg preverjanja | Pogostost preverjanja | Dokumentacija |
| Nadziranje dodane količine proizvoda (poraba) | Tedensko oziroma ob dodajanju | Dnevnik obratovanja ali neprekinjeno merjenje in shranjevanje podatkov |
| Nadziranje koncentracije snovi v pripravljeni vodi | Tedensko oziroma ob dodajanju | Dnevnik obratovanja ali neprekinjeno merjenje in shranjevanje podatkov |

| SNOVI ZA PRIPRAVO, KI SE UPORABLJAJO ZA REGENERACIJO IONSKIH IZMENJEVALCEV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obseg preverjanja | Pogostost preverjanja | Dokumentacija |
| Nadziranje dodane količine snovi (poraba v kg) in volumna zmehčane vode (v m3) | Pri vsakem dodatku ali polnjenju. | Dnevnik obratovanja. Poraba snovi mora biti v skladu z navodili proizvajalca ionskih izmenjevalcev. |

| DRUGE SNOVI ZA PRIPRAVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obseg preverjanja | Pogostost preverjanja | Dokumentacija |
| Nadziranje dodane količine proizvoda (poraba) | Tedensko oziroma ob dodajanju. | Dnevnik obratovanja ali neprekinjeno merjenje in shranjevanje podatkov. |
| Nadziranje koncentracije snovi v pripravljeni vodi (ne sme biti višja, kot je »najvišja dovoljena koncentracija v vodi ob dodajanju«, kjer je le-ta določena). | Najmanj enkrat letno. | Dnevnik obratovanja ali neprekinjeno merjenje in shranjevanje podatkov. |